光照传感器

传感器型号：光敏传感器（光敏二极管）

接线：模块的V-3.3V，G-GND，S-PA5

光敏传感器的商家资料

光敏传感器

光敏传感器是利用光敏元件将光信号转换为电信号的传感器，它的敏感波长在可见光波长附近，包括红外线波长和紫外线波长。光传感器不只局限于对光的探测，它还可以作为探测元件组成其他传感器，对许多非电量进行检测，只要将这些非电量转换为光信号的变化即可。光敏电阻模块对环境光线最敏感，一般用来检测周围环境的光线的亮度，触发Arduino或继电器模块等。

产品参数：

功能测试

显示屏显示光敏传感器检测到不同光线强度下的数值变化

二、硬件接线（以 Arduino 为例）

G → Arduino GND

V → Arduino 5V（或 3.3V，看模块标注）

A → Arduino 模拟输入引脚（如 A0）

注意事项：接线前断电操作；避免 A 脚接数字引脚，模拟信号需用 ADC 读取。

三、工作原理

1、光照变化 → 光敏元件电阻改变 → 模块分压电路输出电压变化

2、A 脚输出与光照成正比的模拟电压，控制器通过 ADC 将电压转为数字量（如 Arduino 0 - 1023），从而量化光照强度。

四、Arduino 测试代码（极简版）

CPP

void setup() {

Serial.begin(9600); // 初始化串口通信

}

void loop() {

int lightValue = analogRead(A0); // 读取A0引脚模拟值

Serial.print("光照模拟值: ");

Serial.println(lightValue); // 串口打印数值

delay(500); // 0.5秒刷新一次

}

Mind+程序：

Mpython程序：

二、软件实现（基于 STM32 HAL 库，最主流方案）

步骤 1：STM32CubeMX 基础配置

选择芯片：STM32F103ZE

配置时钟：外部晶振（如 8MHz）→ 系统时钟 72MHz，ADC 时钟分频为 6（ADC 时钟 = 12MHz，≤14MHz 符合 F103 要求）

配置 ADC：

选择 ADC1 → 通道 0（PA0）→ 模式：单次转换、连续转换均可（推荐连续转换）

分辨率：12 位（右对齐）

采样时间：1.5 周期（或提高到 239.5 周期，提升采样稳定性）

配置 USART1（用于打印光照数据）：波特率 9600，8N1

生成代码：选择 MDK-ARM，生成 HAL 库工程

步骤 2：核心代码（读取 ADC + 转换光照值）

C

#include "stm32f1xx_hal.h"

#include <stdio.h>

/* 全局变量 */

ADC_HandleTypeDef hadc1;

UART_HandleTypeDef huart1;

/* 重定向printf到USART1 */

int fputc(int ch, FILE *f) {

HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t*)&ch, 1, HAL_MAX_DELAY);

return ch;

}

/* ADC读取函数：返回12位原始值（0~4095） */

uint16_t ADC_Read_Light(void) {

uint16_t adc_value = 0;

// 启动ADC单次转换（若配置为连续转换，可省略此步）

HAL_ADC_Start(&hadc1);

// 等待转换完成

if (HAL_ADC_PollForConversion(&hadc1, 100) == HAL_OK) {

adc_value = HAL_ADC_GetValue(&hadc1);

}

HAL_ADC_Stop(&hadc1);

return adc_value;

}

int main(void) {

HAL_Init();

SystemClock_Config(); // CubeMX自动生成的时钟配置

MX_ADC1_Init(); // CubeMX自动生成的ADC初始化

MX_USART1_UART_Init();// CubeMX自动生成的串口初始化

while (1) {

// 1. 读取ADC原始值（0~4095）

uint16_t adc_val = ADC_Read_Light();

// 2. 转换为电压值（0~3.3V）：电压 = 原始值 * 3.3 / 4095

float voltage = adc_val * 3.3f / 4095.0f;

// 3. 打印数据（光照越强，电压/ADC值通常越大）

printf("光照ADC值：%d | 电压值：%.2fV\r\n", adc_val, voltage);

// 4. 延时500ms

HAL_Delay(500);

}

}

技术社区

1.Arduino使用 传感器介绍、物联网系列教程：http://mk.xyuanli.com/forum.php?mod=forumdisplay&fid=47

2.树莓派视觉识别、路径规划：http://mk.xyuanli.com/forum.php?mod=forumdisplay&fid=48

3.Python教程、案例实现：http://mk.xyuanli.com/forum.php?mod=forumdisplay&fid=49

4.高端人形机器人实验案例：http://mk.xyuanli.com/forum.php?mod=forumdisplay&fid=50

5.星原力智能套件创意工坊：http://mk.xyuanli.com/forum.php?mod=forumdisplay&fid=51